我要做的事情是：

根据输入：DFT.csv, 资源分配表，程序基本规范，机台手册，配置文件，编写出Offline Code

触发的方式是用户直接自然语言描述，需要些测试项目多少，或者多少到多少的code.

比如写TM000~TM130，或者从第一个测试项目写到第10个测试项目的code.

我给你授权根据我下面的描述创建sub agent，并优化每个agent中skill，知识库和参考案例。要求一定逻辑清晰，后期完善知识库，skill。 现在project_rules里由很多错误总结，当然你自己写总结很多错误，你可以进行优化。

方便，准确。

接下来介绍对于一个单独的测试项目是如何工作的，多个测试项目实际上是重复操作。

- 第一步解析《DFT》文档和《资源分配表》，其中解析DFT文档需要对应的技能文件，针对DFT文件每个部分作用，如何解析，如果找不到具体技能文件或者知识库，或者有任何不理解，需要向用户求助。《DFT》是具体的测试方法，介绍了测试项目是如何供电，工作，和如何测量的，需要的知识是DFT文件解析方法，知道怎么翻译DFT的供电位置，供电方式，寄存器配置和测量方法。

《资源分配表》是原理图的翻译文件，通过csv格式显示，通道的名字，Pin和不同通道的连接关系，BUS与通道的连接关系，PIN与电容连接关系，PIN和电阻连接关系，以及继电器的在连接关系中的作用，这个内容都需要存在知识库中，用一套SKILL按步骤读取这里面的连接关系。我建议这里放一个双表解析AGENT，这和是所有测试项目公用的，就是专门用于解析双表。这里需要做知识库，案例或者技能文件由你来安排。

《资源分配表》当前是用户提供的，在用户没有明确调整之前，都是解析《资源分配表》，后面我希望分一个Agent可以解析原理图，然后根据原理图的解析结果，可以生成资源分配表，格式不限制，要求是无缝接入已有的各个环节，取代现有的资源分配表，知道硬件在测试中如何操作继电器进行闭环连接。

。

- 第二步创建测试项目，按照顺序包括7个环节。

  - 环节1：按照顺序创建程序的架构：就是测试项目名字，测试参数名字， return 函数和外围大括号。测试程序框架有参考文件，一般功能项目和Trim项目在测试参数定义上有区别，需要用到Trim参数相关的知识。这个框架是每个测试项目都有的，一个测试项目对应1个或多个测试参数。找不到案例，向用户求助，内容放在test.cpp中。

  - 环节2，继电器闭合操作。根据需要供电和测量需要用到的源表，建立起闭环，保证所有用到源都形成闭环，这个过程中，需要找到对应的继电器来实现。闭环的知识，可以查找已有技能或知识库，找不到向用户求助。需要用到的是资源分布配表。具体继电器闭合用什么函数，格式如何，需要建立继电器闭合知识库，机台手册中这部分内容可以输入进去，内容放在test.cpp中。

  - 环节3，上电配置。根据具体测试条件，选择对应源表进行上电，上电需要用到对应源表的知识库，例如用到ACM200，就参考机台手册，ACM200部分的手册。同时需要参考程序基本规范，进行操作。如果找不到案例或者不清楚内容，向用户求助。建议从已有操作规范里先提取出来一部分放在程序基本规范里，程序操作规范，有你决定是知识库还是参考文件，内容放在test.cpp中。

  - 环节4，寄存器配置，就是直接copy 寄存器配置到程序中。

  - 环节5， 测量参数，根据具体测试条件，选择对应源表进行测量，测量需要用到对应源表的知识库，例如用到ACM200，就参考机台手册，ACM200部分的手册。同时需要参考程序基本规范，进行操作。如果找不到案例或者不清楚内容，向用户求助。建议从已有操作规范里先提取出来一部分放在程序基本规范里，程序操作规范，有你决定是知识库还是参考文件。这里需要说明的是，测量部分，不同的类型的参数，差异很大，有的直接测量，Trim参数只有execute函数和定义，测量放在sub而文件中，有些是AWG需要参考对应的库函数写法。除了trim测量和一些子函数放在sub.cpp中，其余的都放在test.cpp中

  - 环节6，下电操作，与上电类似，也需要按照源表使用方法和测试规范进行处理，内容放在test.cpp中。

  - 环节7， log数据，按照模板，机台手册进行，根据实际情况确认是否建立skill,知识库和参考案例。

- 第三步检查测试项目，按照已有的错误案例总结，对于程序进行所有环节的检查，修改错误，你决定是否创建skill, skill,知识库和参考案例。